技术参数

- 项目概况

根据学生在校使用室外晾衣设施实际需求，学校将在宿舍楼周边增加室外晾衣架约160个。

- 技术参数

1、201号不锈钢

抗拉强度:520MPa

屈服强度:275MPa

伸长率 :55 to 60%

弹性模量:29,000,000 psi 折合为：203000MPa

硬度要求（洛氏硬度）HRB≤100。

密度 :.280lbs/cubic inch(密度7.93g/cm3)

(C) 碳:≤0.15    (Si) 硅:≤1.00    (Mn) 锰:5.5～7.50

(Cr) 铬:16.0～18.0    (N) 氮:≤0.25    (P) 磷:≤0.060

- 硫:≤0.030   (Ni) 镍: 3.5-5.5

2、室外晾衣架

室外晾衣杆: 201号不锈钢  厚度1.78mm 外径51mm 长3m  管口平封口

室外晾衣立柱（两个）:201号不锈钢  厚度1.78mm 外径51mm 长2m

室外晾衣支柱（两个）:201号不锈钢  厚度1.08mm 外径38mm 长1m

室外晾衣杆水泥底座： 长70cm  宽40cm   深60cm

备注：管材厚度误差±0.1mm,外径误差±1mm，长度误差±1cm以内

附：现场实际施工图片